# ZAŁĄCZNIK  NR 2

# (do kosztorysu ślepego (przedmiaru robót) dla części 1 )

- Roboty elektryczne w pomieszczeniu 17 w budynku C

W zakres robót elektrycznych wchodzi :

  - demontaż istniejącego oświetlenia – opraw jarzeniowych szt. 48

  - montaż lamp typu plafon na dwie żarówki energooszczędne 20 W szt. 27

  - rozprowadzić instalacje oświetlenia w 5 pomieszczeniach + korytarz, należy zamontować 7 szt. wyłączników oświetlenia + 7 szt. puszek rozgałęźnych, rozprowadzić instalację oświetlenia przewodem 3*1,5 mm2 w korytkach PCV, a częściowo w ściankach gipsowo-kartonowych

  - przewód 3*1,5mm2 – 200mb

  - korytka PCV – 100mb na 2 przewody 3*1,5mm2

  - wykonać 2 obwody 1 fazowe przewodem 3*2,5mm2 i rozdzielić je na 10 gniazd podwójnych ( materiał : przewód 3*2,5mm2 – 200mb, korytka PCV na dwa przewody 3*2,5mm2 – 100mb )

  - wykonać dwa obwody instalacji chronionej UPS z rozdzielnicy TC-2 
i rozdzielić je na 5 gniazd podwójnych ( materiał : 5szt gniazd podwójnych, przewód 3*2,5mm2 – 100mb, w rozdzielnicy 2szt bezpieczników S 16A )

  - rozprowadzić instalację internetową w istniejących korytkach i ściankach 
z płyt gipsowo-kartonowych ( materiał przewód internetowy – 200mb, gniazda internetowe podwójne 5szt )

  - z istniejących czujek p.poż. typu DOR40 rozprowadzić instalację p.poż. do nowo powstałych pomieszczeń ( materiał : przewód YNTKSYEKW 1*2*0,8 mb30, czujki p.poż. DOR 40 szt.- 4 )