# ZAŁĄCZNIK NR. 2

- Roboty klimatyzacyjne w pomieszczeniu nr. 009 w budynku A polegać będą na zamontowaniu 3 szt. klimatyzatorów.

Dwa klimatyzatory o mocy chłodniczej 0,5- 3 KW typu Inverter, jeden o mocy chłodniczej 0,9-5 KW typu Inverter. Należy uwzględnić w klimatyzatorach grzałki pozwalające na pracę w okresie zimowym.

Oferta powinna obejmować :

- dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych ( jednostki zewnętrznej  i wewnętrznej )

- dostawę i montaż instalacji chłodniczej w izolacji termicznej

- podłączenie instalacji odprowadzenia skroplin grawitacyjnie do istniejącej instalacji kanalizacyjnej

- wykonanie konstrukcji wsporczej pod agregat sprężarkowo-skraplający z amortyzatorami antywibracyjnymi – typ naścienny – standard

- uruchomienie i regulację

- przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi urządzenia

- wykonanie demontażu klimatyzatora HIROSS , przeniesienie urządzenia o 10m, ponowny montaż i uruchomienie

- wykonanie nowych kanałów rozprowadzających w pomieszczeniu klimatyzowanym o przekroju 15*15cm z trzema kratkami

- Roboty elektryczne w pomieszczeniu 009 w budynku A

W zakres robót elektrycznych wchodzi :

- demontaż istniejącego oświetlenia – opraw jarzeniowych szt.4

- montaż lamp typu plafon na dwie żarówki energooszczędne 20W szt.8

- rozprowadzenie instalacji oświetlenia do 3 pomieszczeń powstałych z podziału pomieszczenia 009 ( materiały ; 3szt. wyłączników światła, 3 szt. puszek rozgałężnych, przewód 3*1,5mm2 – 50mb, korytka PCV – 30mb)

- wykonanie instalacji siłowej 3*16A polegającej na przełożeniu istniejącej i zamontowanie gniazda siłowego

- istniejące gniazda pojedyncze 1-fazowe zamienić na podwójne podtynkowe szt. 8

- doprowadzić 3 niezależne obwody 1-fazowe do klimatuyzatorów z zabezpieczeniem 16A przewodem 3*2,5mm2 – 50mb, korytka PCV 25mb

- rozprowadzić z istniejącej instalacji UPS trzy obwody chronione zakończone po 2szt. gniazd podwójnych ( materiał : 6szt. gniazd podwójnych hermetycznych, przewód 3*2,5mm2 – 40mb, korytka PCV – 20mb

- z istniejących w pomieszczeniu 009 obwodów 1-fazowych wykonać 16szt gniazd podwójnych w korytkach systemowych – gniazda montowane do korytek 14 mb

- z istniejącej instalacji internetowej rozprowadzić do trzech pomieszczeń po 2szt.gniazd podwójnych, przewód 100mb