# ZAŁĄCZNIK NR 1

# (do kosztorysu ślepego (przedmiaru robót))

System przewietrzania okien w budynku C pomieszczeniu 17

Należy wykonać montaż 6 kompletów systemu przewietrzania okien.

W skład 1 kompletu wchodzi :

-mechanizm otwarcia – łańcuchowy, otwierany elektrycznie 24V/300N/1A 
z ogranicznikiem otwarcia uruchamianym za pomocą siłownika elektrycznego24V

- przewody elektryczne HDGs – niepalne od siłownika przy oknie do przycisku

włącz – wyłącz ze złączkami, kolankami i uchwytami mocującymi, osłony z PCV

( rurki lub korytka do schowania okablowania na ścianie ). Przebieg okablowania wskaże Zamawiając .

- przycisk natynkowy włącz – wyłącz 24V