Zamawiający:

INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN

ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

przetarg nieograniczony

postępowanie o wartości mniejszej  niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

(t. j. Dz.U. 2010 Nr 113 poz. 759 z póź. zm. )

WYPOSAŻENIE ZAADAPTOWANYCH POMIESZCZEŃ W MEBLE LABORATORYJNE, BIUROWE I REGAŁY

DOTYCZY REALIZACJI PROJEKTU: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO INSTYTUTU CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN W ZAKRESIE ANALIZY STRUKTURALNEJ BIOMOLEKUŁ METODAMI NMR I KRYSTALOGRAFII Nr projektu:UDA-POIG.02.01.00-30-182/09-02.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Poznań, luty 2011 r.

SPIS TREŚCI

I.	CZĘŚĆ OPISOWA	3

1.	Nazwa oraz adres kontaktowy Zamawiającego	3

2.	Tryb udzielenia zamówienia	3

3.	Określenie przedmiotu zamówienia	3

3.1	Składanie ofert częściowych	4

3.2	Składanie ofert równoważnych	4

3.3	Przewidywane zamówienia uzupełniające	4

3.4	Składanie ofert wariantowych	4

3.5	Umowy ramowe	4

3.6	Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej	4

4.	Termin wykonania zamówienia	4

5.	Warunki udziału w postępowaniu	4

6.	Oświadczenia i dokumenty, jakie należy załączyć do oferty	4

7.	Sposób spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu	7

8.	Sposób kontaktowania się z Zamawiającym	8

8.1	Korespondencja:……...………………..…………………………………………………………8

8.3	Modyfikacja SIWZ:………………………………………………………………………………8

8.4	Przedłużenie terminu składania ofert:……………………………………………………………...8

8.5	Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:……………………………….……...…………8

9.	Wadium	9

10.	Termin związania ofertą	9

11.	Przygotowanie oferty	9

12.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert	9

13.	Uzupełnianie dokumentów, poprawianie, wyjaśnienia treści oferty	10

14.	Wykluczenie Wykonawcy	10

15.	Odrzucenie oferty	11

18.	Opis kryteriów, które Zamawiający zastosuje przy wyborze oferty	11

19.	Gwarancja	14

20.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	15

21.	Ogłoszenie wyników postępowania	15

22.	Zawarcie umowy i jej istotne postanowienia	15

23.	Środki ochrony prawnej	15

III.	 PROJEKT UMOWY	22

IV.	SPECYFIKACJA TECHNICZNA  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	31

I. CZĘŚĆ OPISOWA

- 1.Nazwa oraz adres kontaktowy Zamawiającego

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

adres kontaktowy: ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

tel. 61 852 85 03, faks: 61 852 05 32

strona internetowa: http://www.man.poznan.pl/pcss/public/zampub/index.html

lub www.ibch.poznan.pl – zakładka zamówienia publiczne

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 8:00-16:00

- 2.Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art.39 Pzp. ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j.:Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), zwaną dalej Pzp.

- 3.Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie zaadaptowanych pomieszczeń w meble laboratoryjne, biurowe i regały. Do zakresu przedmiotu należy:  dostawa, wniesienie, rozładunek, instalacja i montaż  mebli laboratoryjnych , biurowych i regałów  w miejscu  wskazanym w siedzibie  Zamawiającego .

Meble laboratoryjne muszą być zgodne z normą PN-EN 13150, PN-EN 14056, PN-EN 13792.

Szczegółowy opis parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego  znajduje się w  IV SIWZ – specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia.

Wymiary mebli laboratoryjnych zostały podane w sposób orientacyjny (+/-)  2 cm.

Przed przystąpieniem do złożenia oferty, Wykonawca zobowiązany jest do skontaktowania się z przedstawicielem Zamawiającego (użytkownikiem) w celu  dokonania pomiarów pomieszczeń.

Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także:

- podłączenie do istniejącej  instalacji energetycznej i wodnokanalizacyjnej w obrysie mebli laboratoryjnych i biurowych.

- podłączenie zlewów i armatury do istniejących podłączeń wodno-kanalizacyjnych

- nieograniczona konsultacja techniczna – telefoniczna i mailowa (w tym pogwarancyjna) do końca funkcjonowania urządzeń.

- 1-dniowe szkolenie pracowników w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji mebli laboratoryjnych dla 6 osób w siedzibie Zamawiającego (dla części 1)

Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostawy.

Zamówienie dotyczy realizacji: Zwiększenie potencjału badawczego Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w zakresie analizy strukturalnej biomolekuł metodami NMR i krystalografii Nr projektu: UDA-POIG.02.01.00-30-182/09-02.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach programu Innowacyjna Gospodarka za wyjątkiem zakupu trzech sztuk  regałów wraz z obudową żaluzyjną w części 3.

Kod CPV:  39.18.10.00- 7, 39.130000-2, 39.14.11.00-3

  - Składanie ofert częściowych

Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

Część 1- meble laboratoryjne

Część 2 –  meble biurowe

Część 3 –regały

  - Składanie ofert równoważnych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełnienia Zamawiający będzie oczekiwał. W przypadku złożenia oferty równoważnej na poszczególne pozycje, należy wyraźnie wskazać różnice, które powinny być jednoznacznie zaznaczone na egzemplarzu specyfikacji technicznej (np. poprzez pogrubienie lub podkreślenie cech proponowanego sprzętu równoważnego).

Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

  - Przewidywane zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

  - Składanie ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Umowy ramowe

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

  - Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- 4. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia (część 1, część 2, część 3) musi być  dostarczony, wniesiony, rozładowany,  zainstalowany i zamontowany  w miejscu  wskazanym w siedzibie Zamawiającego do dnia 30 marca 2011 roku.

- 5.Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu  przedmiotu zamówienia:

-  na dostawie mebli  laboratoryjnych o wartości minimum 20.000,00 zł brutto każda (dla części 1)

-  na dostawie   mebli   biurowych  o wartości minimum 20.000,00 zł brutto każda (dla części 2)

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej:

2.    Nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 Pzp.

Ocena spełniania  ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacja zawarte w  oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w punkcie I .6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż  ww. warunki Wykonawca spełnił.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

## 6.Oświadczenia i dokumenty, jakie należy załączyć do oferty

  - W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie I.5 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, tj.:

a)	wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw będących przedmiotem zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwóch dostaw o wartości:

- dla części 1 na dostawę mebli laboratoryjnych nie mniejszej niż 20. 000,00 zł brutto każda, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy, oraz załączeniem dokumentu (np. referencje, protokół odbioru) potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do oferty.

- dla części 2 na dostawę  mebli biurowych nie mniejszej niż 20. 000,00 zł brutto każda, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy, oraz załączeniem dokumentu (np. referencje, protokół odbioru) potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do oferty.

Do przeliczania na PLN wartości zrealizowanych dostaw wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia składania ofert.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków dotyczących wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolności finansowych polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp zobowiązany jest oprócz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 6.1 - dodatkowo udowodnić Zamawiającemu, 
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy z przyczyn, o których mowa w art. 24 Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty;

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, które zawarte jest w załączniku nr 1 do oferty;

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

  - W przypadku Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się przepisy § 2 ust. 2 i § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.09.226.1817), Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, potwierdzających odpowiednio, iż:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 6.2 a)-b), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

  - W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dołączenia do oferty:

- Deklaracji zgodności wystawionej przez producenta mebli laboratoryjnych potwierdzającej  zgodność z obowiązującymi  normami:  PN-EN 13150, PN-EN 13792,PN-EN 14056   (dla części 1)

- Atestu Higienicznego Zakładu Higieny Komunalnej PZH na zamontowane blaty (dla części 1)

- Atestu Higienicznego Zakładu Higieny Komunalnej PZH na farbę proszkową użytą do malowania stelaży stołów przyściennych (dla części 1)

- Atestu Higienicznego Zakładu Higieny Komunalnej PZH na  zamontowane armatury  i zawory (dla części 1)

- Gwarancji  producenta  na wytrzymałość zawiasów co najmniej 80 tys. cykli (dla części 2)

- Folderów, katalogów lub zdjęć oferowanych mebli (dla  części 1, części 2 i części 3)

Dołączone dokumenty muszą potwierdzać, że zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia  minimalne wymogi, które określone zostały przez Zamawiającego w części IV niniejszej SIWZ – specyfikacji technicznej.

6.5 W przypadku składania jednej oferty przez podmioty występujące wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) oferta musi spełniać następujące wymagania:

a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować , że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP tz. zobowiązany jest przedstawić oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. I.6. 
ust. 2 lit. a)-b)

b) warunki dotyczące: posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także sytuacji ekonomicznej 
i finansowej łącznie muszą spełniać wymagane od Wykonawców warunki

c) do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że za wykonanie umowy wszyscy Wykonawcy będą odpowiadać solidarnie.

d) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika uprawnionego do złożenia oferty albo do złożenia oferty i zawarcia umowy z Zamawiającym (stosowne dokumenty należy załączyć do oferty)

e) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych

  - W przypadku jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest, zgodnie z art. 36 ust. 4 Pzp, do wskazania w ofercie jaką część zamówienia będą oni wykonywać.

  - W przypadku, gdy dokumenty o których mowa w punkcie I.6 ust.2 SIWZ złożone będą przez osobę, której umocowanie nie wynika z oświadczenia i dokumentów określonych w pkt. I.6.2 lit. b) do oferty należy załączyć pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) nie jest wymagane uiszczenie opłaty.

### Dokumenty fakultatywne:

W celu usprawnienia przeprowadzenia postępowania Zamawiający oczekuje fakultatywnie od Wykonawcy dołączenia do oferty następujących dokumentów:

- zaparafowanego projektu umowy, zawartego w III części SIWZ,

- 7.Sposób spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu

Warunki uczestnictwa w postępowaniu określone zostały w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i aktach wykonawczych do tej ustawy oraz w niniejszej SIWZ. Złożenie oferty jest jednoznaczne 
z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w SIWZ, jako wyłącznej podstawy postępowania. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień SIWZ.

Ocena spełniania  ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacja zawarte w  oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w punkcie I .6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

Dokumenty, o których mowa w punkcie I.6 SIWZ należy złożyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do złożenia oferty. Za zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona każda strona kserokopii zawierająca jakąkolwiek treść.

Zamawiający wzywa, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, zgodnie z art. 26 ust. 4 Pzp, wyjaśnień dotyczących 
ww. oświadczeń lub dokumentów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę informacji.

- 8.Sposób kontaktowania się z Zamawiającym

  - Korespondencja:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Wykonawca przekazuje je Zamawiającemu na adres:

ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

faks: 61 852 05 32

mail: zampub@ibch.poznan.pl

Uwaga: Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Wyjaśnienia:

a) Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 Pzp, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie internetowej określonej w pkt. I.1 SIWZ.

b) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego

- 8.3	Modyfikacja SIWZ:

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza ją na swojej stronie internetowej, określonej w pkt. I.1 SIWZ.

- 8.4	Przedłużenie terminu składania ofert:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, zgodnie 
z treścią art. 12 a ust. 2 oraz art. 38 ust. 6 Pzp.

- 8.5	Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

Renata Glinkowska  - tel. 61 852 25 09, zampub@ibch.poznan.pl

- 9.	Wadium

Zgodnie z art. 45 ust. 2 Pzp Zamawiający nie będzie pobierał wadium w  niniejszym postępowaniu.

- Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Przygotowanie oferty

Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.

Wykonawca musi złożyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy. Jeżeli Wykonawca nie skorzysta ze wzoru formularza ofertowego zawartego w części II SIWZ, jego oferta musi zawierać wszystkie oświadczenia zawarte w tym wzorze.

W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi złożyć szczegółową specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem elementów (właściwości) innych (równoważnych) niż wymagane przez Zamawiającego (np. przez pogrubienie lub podkreślenie proponowanego sprzętu równoważnego).

Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać:

- nazwę i adres Zamawiającego:

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, ul. Noskowskiego 12/14, 61 –704 Poznań

- nazwę zamówienia,

- nazwę i dokładny adres Wykonawcy (wszystkich uczestników konsorcjum).

Jeżeli zaistnieją przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47, poz. 211 ze zm.), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć w odpowiedni sposób w swojej ofercie te informacje w celu zachowania ich poufności, np. poprzez umieszczenie tych informacji niezależnie od oferty (w odrębnej kopercie).

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 3.10.2000r. CKN 304/00). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, opisu konfiguracji, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione zgodnie z dokumentami rejestrowymi lub osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy załączyć w ofercie.

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu w każdym miejscu, w którym dokonano zmiany.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Informacje ogólne:

Oferta musi wpłynąć na adres Zamawiającego:

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, ul. Noskowskiego 12/14, 61 –704 Poznań

pokój nr 16 bud. C

najpóźniej do dnia 25.02.2011r. do godz. 10:00

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

  - Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.02.2011r. w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, przy ul. Noskowskiego 12/14 w Poznaniu, w pokoju 17 bud.C o godz. 10:15

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- Uzupełnianie dokumentów, poprawianie, wyjaśnienia treści oferty

  - Uzupełnianie:

Zamawiający, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, lub pełnomocnictw potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - Wyjaśnianie treści oferty i poprawianie omyłek:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Zamawiający poprawia 
w tekście oferty omyłki, zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp, w szczególności:

- w przypadku zaistnienia w ofercie omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp, np. w przypadku przyjęcia przez Wykonawcę innych, niż to wynika z formularza ofertowego dołączonego do SIWZ ilości, wymienionych w poszczególnych pozycjach, Zamawiający za prawidłowe przyjmował będzie ilości wymienione w formularzu ofertowym załączonym do SIWZ pomnożone przez podaną w ofercie Wykonawcy cenę PLN brutto za 1 sztukę, co spowodować może zmianę kwoty wymienionej przez Wykonawcę w jego ofercie;

- w przypadku podania przez Wykonawcę rozbieżnie wartości kwoty łącznej liczbą i słownie, Zamawiający przyjmuje, że prawidłowo podano wartość kwoty łącznej wyrażoną słownie.

- Wykluczenie Wykonawcy

Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 3 Pzp.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego – zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5 Pzp – uznaje się za odrzuconą.

- Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 Pzp.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, zgodnie 
z art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp.

Zamawiający, zgodnie z art. 90 ust. 3 Pzp, odrzuca również ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Termin zawarcia umowy

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Unieważnienie postępowania

W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 93 Pzp Zamawiający unieważni postępowanie 
o udzielenie zamówienia. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

    - ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

    - złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Opis kryteriów, które Zamawiający zastosuje przy wyborze oferty

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

  - Kryteria oceny ofert:

- Dla części 1:

- Cena                                                                                                  waga 100

- Dla części 2:

Cena 					                                     waga 80

100% dopasowania długości blatów i szaf do długości ścian

(w pomieszczeniach  0,1; 0,3 i 0,5)                                                  waga 20

Dla części 3:

Cena                                                                                                   waga 100

  - Sposób oceny ofert:

Przy ocenie oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę wartość brutto zaoferowaną za wykonanie zamówienia. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryterium według niżej określonych zasad:

Cena – Zamawiający wymaga określenia ceny zamówienia w PLN, lub w EURO.

W przypadku złożenia oferty innej, niż w PLN do przeliczenia na PLN wartości złożonej oferty – Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia składania ofert.

W przypadku wybrania  oferty  złożonej w EURO  przez Wykonawcę zagranicznego Zamawiający na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych,  zobowiązany  jest do  uiszczenia należnego podatku VAT. Podatek ten, mimo, iż nie wchodzi w cenę oferty, zostanie naliczony ponieważ tworzy wraz z nią rzeczywistą kwotę wydatkowanych środków publicznych.

Cena musi być podana zgodnie ze wzorem oferty i musi być dla każdej z pozycji wyższa od zera. W cenę muszą być wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, jakie będzie ponosił Wykonawca, w tym m.in. podatek VAT w obowiązującej stawce, koszty dostarczenia, wniesienia, rozładunku, instalacji i montażu przedmiotu zamówienia w miejscu  wskazanym w siedzibie  Zamawiającego oraz wykonanie wszystkich obowiązków Wykonawcy, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszą SIWZ, jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. Nie uwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.

Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy zaokrąglić w dół, powyżej i równe należy zaokrąglić w górę).

Dla części 1 i części 3  punktacja za kryterium „cena”  liczona będzie dla oferty według następującego wzoru:

cena najniższa

Liczba punktów dla kryterium „cena” = ----------------------- x 100

cena badana

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta dla której suma punktów jest największa.

Dla części 2  punktacja za kryterium „cena”  liczona będzie dla oferty według następującego wzoru:

a)         cena

cena najniższa

Liczba punktów dla kryterium „cena” = ----------------------- x 80

cena badana

b)    100%  dopasowania długości blatów i szaf do długości ścian (w pomieszczeniach  0,1 ; 0,3 i  0,5)      – Zamawiający będzie dokonywać oceny systemem punktowym w następujący sposób:

- Długość blatu biurka B3

|  | Punktacja |
| --- | --- |
| Długość blatu biurka B3 : 235 cm - 240 cm | 2 |
| Długość blatu biurka B3 : do 234 cm | 0 |

- Łączna długość blatu biurka B4i szafki S4

|  | Punktacja |
| --- | --- |
| Łączna długość blatu biurka B4 i szafki S4 : 345 cm - 350 cm | 2 |
| Łączna długość blatu biurka B4 i szafki S4 : do 344 cm | 0 |

- Łączna długość blatu biurka B5 i  głębokość szafy S5

|  | Punktacja |
| --- | --- |
| Łączna długość blatu biurka B5 i głębokości szafy S5 : 350 cm - 356 cm | 3 |
| Łączna długość blatu biurka B5 i głębokości szafy S5: do 349 cm | 0 |

- Łączna długość blatu biurka B5 i szafki K3

|  | Punktacja |
| --- | --- |
| Łączna długość blatu biurka B5 i szafki K3 : 255 cm - 260 cm | 3 |
| Łączna długość blatu biurka B5 i szafki K3: do 254 cm | 0 |

- Łączna długość blatu biurka B6 i  głębokość szafyS5

|  | Punktacja |
| --- | --- |
| Łączna długość blatu biurka B6 i głębokości szafy S5 : 350 cm-356 cm | 3 |
| Łączna długość blatu biurka B6 i głębokości szafy S5 : do 349 cm | 0 |

- Łączna długość szaf S5

|  | Punktacja |
| --- | --- |
| Łączna długość szaf S5: 475 cm - 484 cm | 5 |
| Łączna długość szaf S5: do 474 cm | 0 |

- Łączna długość szaf S2

|  | Punktacja |
| --- | --- |
| Łączna długość szaf S2: 320 cm do 330 cm | 2 |
| Łączna długość szaf S2: do 319 cm | 0 |

suma punktów uzyskanych z kryteriów cząstkowych

Ilość punktów PT =     ----------------------------------------------------------------- x 20

20

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta dla której suma punktów jest największa.

  - Gwarancja

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia według następujących zasad:

- terminy

| Przedmiot zamówienia | Czas reakcji | Czas naprawy (dni robocze) | Okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- |
| Dla części 1 MEBLE LABORATORYJNE | 24 godziny (w dni robocze) | 10 dni roboczych | - 24 miesiące na meble - 60 miesięcy na zlewy |
| Dla części 2 MEBLE BIUROWE | 24 godziny (w dni robocze) | 10 dni roboczych | - 24 miesiące na meble - 60 miesięcy na zlew |
| Dla części 3 REGAŁY | 48 godziny (w dni robocze) | 10 dni roboczych | - 36 miesięcy |

- przez czas reakcji na zgłoszenie awarii Zamawiający rozumie czas przybycia serwisu do siedziby Zamawiającego gdzie dostarczono dany sprzęt, liczony od momentu zgłoszenia awarii; a w przypadku, gdy wymagane jest wsparcie na odległość, czas pierwszego logowania jest równoznaczny z reakcją na miejscu.

- przez czas naprawy Zamawiający rozumie czas liczony od przybycia serwisu po zgłoszeniu awarii do momentu dokonania naprawy;

- gwarancja obejmuje pełne koszty naprawy sprzętu, wraz z potrzebnymi częściami, materiałami 
i kosztami, pracą specjalisty .

- bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia. Wzór tego protokołu zawiera załącznik nr 2 do projektu umowy.

- wymiana przedmiotu zamówienia albo jego części w okresie gwarancji na nowe nastąpi w przypadku 3 istotnych  jego awarii. Za istotne uszkodzenie przyjmuje się każde uszkodzenie uniemożliwiające funkcjonowanie przedmiotu zamówienia. Wymiana przedmiotu zamówienia (albo jego części) powinna nastąpić w terminach określonych w powyższej tabeli w kolumnie „czas naprawy”; w przypadku wymiany uszkodzonego przedmiotu zamówienia (albo jego części) na nowe obowiązywać będą warunki gwarancji i serwisu wynikające ze złożonej oferty. Okres gwarancji będzie biegł w takim przypadku od początku.

Pozostałe warunki gwarancji są wskazane w projekcie umowy.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w rozumieniu art. 147 ust.2 Pzp.

  - Ogłoszenie wyników postępowania

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, zgodnie z punktem I.18 SIWZ, a następnie ogłosi wyniki postępowania zgodnie z art. 92 Pzp. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, oraz zamieści wyniki postępowania na swojej stronie internetowej określonej w pkt. I.1 SIWZ oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- 22.	Zawarcie umowy i jej istotne postanowienia

Stosownie do art. 94 Pzp i z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a Pzp oraz art. 183 Pzp Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp; w terminie nie krótszym niż 10 dni jeżeli zawiadomienie zostało przesłane 
w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Stosownie do wartości postępowania oraz zgodnie z art. 95 Pzp Zamawiający zamieści informację o zawarciu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Szczegółowe postanowienia umowy określone są w jej projekcie zawartym w Części III SIWZ.

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te są wprowadzane w formie aneksu podpisanego przez Strony. Zmiany te, zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 Pzp, nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. W szczególności Zamawiający dopuszcza:

a)	aktualizację danych Wykonawcy poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.,

b)   zmianę dotyczącą dostarczanych urządzeń składających się na przedmiot zamówienia w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego modelu (typu) przedmiotu zamówienia z produkcji przez producenta, a dostępne będzie urządzenie o parametrach nie gorszych niż wynikające z umowy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie; wycofanie modelu (typu) zestawu objętego przedmiotem zamówienia z produkcji przez producenta Wykonawca musi pisemnie udokumentować,

c)  zmniejszenie zakresu dostarczanego przedmiotu zamówienia oraz związane z tym zmniejszenie wartości umowy, wynikające z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,

d) zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub    Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować

e) zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia  z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

- zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

- zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego.

- Środki ochrony prawnej

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Pzp, można wnieść odwołanie, w sposób określony w art. 180 Pzp.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ust. 1, 2, 3 i 4 Pzp.

Przepisy dotyczące odwołań regulują art.180-198 Pzp.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Przepisy dotyczące skarg regulują art. 198a – 198g Pzp.

Specyfikację zatwierdzam

podpis Kierownika Jednostki

II. FORMULARZ OFERTY

.........................., dnia.................

Ja(my) niżej podpisany(-i) działając w imieniu:

........................................................................................................................................................................... ........

....................................................................................................................................................................................

z siedzibą w ............................. kod.......................... przy ulicy ............................... nr................
tel. ......................................... fax ............................................. mail ........................................, NIP ....................................... REGON .......................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na ……………………, zgłaszam(y) niniejszą ofertę i oświadczam (y), że:

Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także:

- podłączenie do istniejącej  instalacji energetycznej i wodnokanalizacyjnej w obrysie mebli   laboratoryjnych i biurowych.

- podłączenie zlewów i armatury do istniejących podłączeń wodno-kanalizacyjnych

- nieograniczona konsultacja techniczna – telefoniczna i mailowa (w tym pogwarancyjna) do końca funkcjonowania urządzeń.

- 1-dniowe szkolenie pracowników w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji mebli laboratoryjnych dla 6 osób w siedzibie Zamawiającego (dla części 1)

- Oferujemy realizację powyższego zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie:

Część 1

| nazwa | wartość netto (PLN ) lub (EURO) | stawka podatku VAT [%] | wartość brutto (PLN) lub (EURO) |
| --- | --- | --- | --- |
| MEBLE LABORATORYJNE |  |  |  |

Wartość zamówienia ogółem (brutto)………………………PLN lub EURO, słownie..................................

w tym netto ………...... PLN lub EURO.

Część 2

| nazwa | wartość netto (PLN ) lub (EURO) | stawka podatku VAT [%] | wartość brutto (PLN) lub (EURO) |
| --- | --- | --- | --- |
| MEBLE BIUROWE |  |  |  |

Wartość zamówienia ogółem (brutto)………………………PLN lub EURO, słownie..................................

w tym netto ………...... PLN lub EURO.

Część 3

| nazwa | wartość netto (PLN ) lub (EURO) | stawka podatku VAT [%] | wartość brutto (PLN) lub (EURO) |
| --- | --- | --- | --- |
| REGAŁY |  |  |  |

Wartość zamówienia ogółem (brutto)………………………PLN lub EURO, słownie..................................

w tym netto ………...... PLN lub EURO.

- Oświadczamy, iż cena podana w ofercie jest ostateczna i nie podlega zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia poza przypadkiem zmiany w obowiązujących przepisach  podatkowych, w tym podatku VAT.

- Oświadczamy, iż cena obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia objętego przetargiem na warunkach określonych w SIWZ.

- Informujemy, że jesteśmy związani ofertą na czas wskazany w SIWZ, a w przypadku wygrania przetargu 
i zawarcia umowy warunki określone w ofercie obowiązują przez cały okres trwania umowy.

- Informujemy, iż zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, oraz wzorem umowy akceptujemy postanowienia  w ich zawarte i nie wnosimy do nich żadnych  zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że dostarczymy do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia  i zamontujemy 
przedmiot zamówienia do 30.03.2011 r.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy osobiście. Jednakże w przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom oświadczamy, że wykonają oni następującą część zamówienia:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Zobowiązuję(my) się do realizacji gwarancji zgodnie z warunkami określonymi w punkcie I.19 SIWZ. Jednocześnie oświadczam(y), że warunki gwarancji realizować będę(będziemy) zgodnie z zapisami projektu umowy (część III SIWZ).

- Oświadczam(y), że zgadzam(y) się na płatność wynagrodzenia zgodnie z warunkami i w terminach określonych w § 3 projektu umowy, zawartego w III części SIWZ.

- Informuję(my), że zapoznałem(zapoznaliśmy) się z projektem umowy i akceptuję(my) bez zastrzeżeń jego treść. Przyjmuję(my) do wiadomości treść art. 144 Pzp zabraniającą istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, za wyjątkiem możliwości wprowadzenia zmian w okolicznościach wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ.

- Oświadczam(y), że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy.

- Zapewniamy możliwość zgłaszania awarii ...... godzin na dobę, w godzinach od ..... do .......,

w dniach .............. (min. 9h na dobę od godz. 8.00 do 17.00):

    - faksem pod numer 		............................................

    - mailem na adres		               ............................................

    - pisemnie na adres		............................................

- Załączamy do oferty dokumenty wyszczególnione w punktach I.6 SIWZ.

| ..................................................... | .......................................................... |
| --- | --- |
| Miejsce i data | Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę |

Załącznik nr 1 do oferty

| Nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |
| Oświadczam(y), że: - Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) - Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) ................................; ......... ................................... Miejsce i data......................; Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę. |

Załącznik nr 2 do oferty

| Nazwa Wykonawcy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |  |  |  |
| WYKAZ ZREALIZOWANEJ W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT MINIMUM DWÓCH DOSTAW: - mebli laboratoryjnych * - mebli biurowych * (niepotrzebne skreślić) - zgodnie z pkt. I.6.1. lit. a) SIWZ |  |  |  |  |
| W latach: |  |  |  |  |
| W zakresie: |  |  |  |  |
| l.p. | Nazwa zadania, zakres rzeczowy, parametry | Nazwa i adres podmiotu, na rzecz, którego zostało wykonane zamówienie | Kwota zrealizowanej dostawy w PLN (brutto) | Okres realizacji, (rok, miesiąc) |
| 1 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| .........................................................; .......................................................... Miejsce i data; Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę. |

- III.		PROJEKT UMOWY

Umowa nr .................................

zawarta w dniu .......................... 2011r. w Poznaniu pomiędzy:

Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN, z siedzibą w Poznaniu, 61-704 Poznań, ul. Z. Noskowskiego 12/14, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

- prof. dr hab. Jerzego Boryskiego	– Z-cę Dyrektora ds. Naukowych

- Małgorzatę Radwańską – Borucką 	– Z-cę Dyrektora ds. Ogólno-Administracyjnych

a

................................, z siedzibą w ............. (kod), ul. ....................., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS .................................... w Sądzie Rejonowym dla ..................., ....... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego...................., kapitał zakładowy ..............................., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1.......................................

2.......................................

§1.

Podstawą do zawarcia umowy jest rezultat przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej  niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U 2010 nr 113 poz. 759 z póź. zm ), zwanej w dalszej treści umowy ustawą Pzp, zgodnie z art. 39 tej ustawy, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr ..........................., dnia………….,  na wyposażenie zaadaptowanych pomieszczeń w meble laboratoryjne, biurowe i regały wraz z dostawą, wniesieniem, rozładunkiem, instalacją i montażem w miejscu  wskazanym w siedzibie  Zamawiającego - zwanym w dalszej treści umowy „PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA„, według parametrów technicznych zawartych w IV części SIWZ - Specyfikacja Techniczna przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z ofertą złożoną przez  Wykonawcę.

Wykonane meble muszą zostać dostosowane do wymiarów istniejących pomieszczeń na podstawie pomiarów wykonanych przez Wykonawcę, z uwzględnieniem postanowień SIWZ-u.

Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także:

- podłączenie do istniejącej  instalacji energetycznej i wodnokanalizacyjnej w obrysie mebli   laboratoryjnych i biurowych.

- podłączenie zlewów i armatury do istniejących podłączeń wodno-kanalizacyjnych

- nieograniczona konsultacja techniczna – telefoniczna i mailowa ( w tym pogwarancyjna) do  końca funkcjonowania urządzeń.

- 1-dniowe szkolenie pracowników w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji mebli laboratoryjnych  dla 6 osób w siedzibie Zamawiającego (dla części 1)

Zamówienie dotyczy realizacji projektu: Zwiększenie potencjału badawczego Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w zakresie analizy strukturalnej biomolekuł metodami NMR i krystalografii Nr projektu: UDA-POIG.02.01.00-30-182/09-02.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach programu Innowacyjna Gospodarka

Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

Kopia oferty Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2.

Wykonawca zobowiązuję się dostarczyć  i zamontować przedmiot zamówienia w miejscu  wskazanym w siedzibie Zamawiającego  do dnia ............................. 2011r. , maksymalnie do 30.03.2011 r. (dla części 1, części 2, części 3).

§3.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zrealizowany w całości przedmiot zamówienia łączną kwotę brutto .......................... (słownie: ..............) zł, w tym netto…………………………. zł

Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury z wyszczególnieniem na niej cen i  elementów składających się na całość przedmiotu zamówienia.

W przypadku  wystawienia faktury za realizację części 3 przedmiotu zamówienia, Wykonawca  zobowiązuje się do wystawienia dwóch faktur: za dostawę dwóch sztuk rolet  i  dostawę trzech sztuk regałów  wraz z  obudową żaluzyjną.

- W kwotę wynagrodzenia Wykonawcy podaną w ust.1 niniejszego paragrafu został wliczony koszt dostawy, wniesienia, rozładunku, instalacji i montażu przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego w siedzibie  Zamawiającego, koszt ubezpieczenia na czas transportu, wniesienia, instalacji i montażu  przedmiotu zamówienia, koszt  gwarancji i serwisu gwarancyjnego, koszty konsultacji technicznych, telefonicznych i mailowych w okresie gwarancji oraz pogwarancyjnych do końca funkcjonowania przedmiotu zamówienia, oraz  dla części 1  1 -dniowe szkolenie pracowników w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji mebli laboratoryjnych, dla 6 osób w siedzibie Zamawiającego.

- Kwota o której mowa w ust. 1 jest ostateczna i nie podlega zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia poza przypadkiem zmiany w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym podatku VAT.

- Strony wzajemnie oświadczają, iż są płatnikami podatku VAT.

NIP Zamawiającego		777-00-02-062

NIP Wykonawcy		.......................

- Wykonawca zobowiązuje się do telefonicznego powiadomienia pracownika Zamawiającego 
............................ tel. 61 852 85 03 wew....... lub mail: ............................ o gotowości dostarczenia i  montażu przedmiotu zamówienia, w miejscu  wskazanym w siedzibie Zamawiającego nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym terminem dostarczenia.

- Osoby odpowiedzialne za realizację umowy, w tym podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego:

- po stronie Zamawiającego	 	......................................

- od stronie Wykonawcy		.......................................

- Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół zdawczo-odbiorczy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy i który będzie sporządzany po dostarczeniu przedmiotu zamówienia do miejsca  wskazanego w siedzibie Zamawiającego, jego montażu i instalacji  zgodnie z  wymaganiami Zamawiającego.

Wszystkie prace związane z dostawą prowadzone będą na koszt Wykonawcy.

- Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie wyklucza dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi
 i gwarancji w przypadku wykrycia wad przedmiotu zamówienia w terminie późniejszym.

- Zamawiający dokona przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto, podane na fakturze, 
w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowej i zgodnej z umową faktury. Datą spełnienia świadczenia jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§4.

Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swoich firm, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego oraz wskazania uprawnionego podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki Strony, a także o każdej zmianie adresu swojej siedziby.

§5.

- W przypadku niedotrzymania ustalonego terminu wykonania przedmiotu zamówienia z winy Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości odsetek ustawowych, liczonych od kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia .

- W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty z winy Zamawiającego, Wykonawca upoważniony jest do  naliczenia odsetek ustawowych liczonych od kwoty objętej opóźnieniem.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności wskazanych w §5 ust. 8.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy.

- W przypadku dwukrotnego stwierdzenia, że Wykonawca nie realizuje gwarancji i serwisu zgodnie 
z warunkami wskazanymi w niniejszej umowie, Zamawiający będzie uprawniony do natychmiastowego rozwiązania umowy z Wykonawcą, przy równoczesnym naliczeniu kar umownych w wysokości 50% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 1.

- Ponadto Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w przypadku niedotrzymania terminów napraw gwarancyjnych lub wymiany poszczególnych urządzeń składających się na przedmiot zamówienia, określonych w §6 ust. 2.

- Zapłata kary umownej nie wyłącza żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Zgodnie z art. 145 Prawa zamówień publicznych, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć

w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Pzp nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający, dopuszcza:

  - aktualizację danych Wykonawcy poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.,

b)  zmianę dotyczącą dostarczanych urządzeń składających się na przedmiot zamówienia w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego modelu (typu) przedmiotu zamówienia z produkcji przez producenta, a dostępne będzie urządzenie o parametrach nie gorszych niż wynikające z umowy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie; wycofanie modelu (typu) zestawu objętego przedmiotem zamówienia z produkcji przez producenta Wykonawca musi pisemnie udokumentować,

c)  zmniejszenie zakresu dostarczanego przedmiotu zamówienia oraz związane z tym zmniejszenie wartości umowy, wynikające z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,

d) zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub    Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować

e) zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia  z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

f)  zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

g)  zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego.

§6.

- Wykonawca zobowiązuje się wystawić do dostarczonego przedmiotu zamówienia karty gwarancyjne lub inne dokumenty mające charakter karty gwarancyjnej,  które będą doręczone Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i będą wystawiane z datą podpisania tego protokołu.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. według następujących zasad:

2.1 Terminy

| Przedmiot zamówienia | Czas reakcji | Czas naprawy (dni robocze) | Okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- |
| Dla części 1 MEBLE LABORATORYJNE | 24 godziny (w dni robocze) | 10 dni roboczych | - 24 miesiące na meble - 60 miesięcy na zlewy |
| Dla części 2 MEBLE BIUROWE | 24 godziny (w dni robocze) | 10 dni roboczych | - 24 miesiące na meble - 60 miesięcy na zlew |
| Dla części 3 REGAŁY | 48 godziny (w dni robocze) | 10 dni roboczych | - 36 miesięcy |

- przez czas reakcji na zgłoszenie awarii Zamawiający rozumie czas przybycia serwisu do siedziby Zamawiającego gdzie dostarczono dany sprzęt, liczony od momentu zgłoszenia awarii; a w przypadku, gdy wymagane jest wsparcie na odległość, czas pierwszego logowania jest równoznaczny z reakcją na miejscu.

- przez czas naprawy Zamawiający rozumie czas liczony od przybycia serwisu po zgłoszeniu awarii do momentu dokonania naprawy;

- gwarancja obejmuje pełne koszty naprawy sprzętu, wraz z potrzebnymi częściami, materiałami 
i kosztami specjalisty.

- bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia. Wzór tego protokołu zawiera załącznik nr 2 do projektu umowy.

2.2 	Wymiana przedmiotu zamówienia  albo  jego części w okresie gwarancji na nowe nastąpi w przypadku 3 istotnych  ich awarii. Za istotne uszkodzenie przyjmuje się każde uszkodzenie uniemożliwiające funkcjonowanie przedmiotu zamówienia. Wymiana przedmiotu zamówienia (albo jego części) powinna nastąpić w terminach określonych w powyższej tabeli w kolumnie „czas naprawy”.

2.3.	W przypadku wymiany uszkodzonego przedmiotu zamówienia (albo jego części) na nowe obowiązywać będą warunki gwarancji i serwisu wynikające ze złożonej oferty. Okres gwarancji będzie biegł w takim przypadku od początku.

- Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii ...... godzin na dobę, w godzinach od .... do ....., 
w dniach ..... (min. 9h na dobę od godz. 8.00 do 17.00):

	faksem pod numer 	 	............................................

	mailem na adres			............................................

	pisemnie na adres		............................................

- W kwestiach dotyczących warunków gwarancji i rękojmi, nieuregulowanych w treści umowy lub 
w załącznikach stosuje się postanowienia Kodeksu Cywilnego.

§7

      - Umowa jest poddana jurysdykcji sądów polskich i prawu polskiemu.

      - Spory mogące powstać na tle stosowania umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego dla siedziby Zamawiającego.

§8.

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Pzp oraz kodeksu cywilnego.

§9.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta wykonawcy – załącznik nr 1 do umowy.

- Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego – załącznik nr 2 do umowy.

- SIWZ

§10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§11.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§11. (w przypadku umowy z Wykonawcą zagranicznym)

            - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w wersji polskiej i angielskiej, po jednym dla każdej ze stron.

            - W przypadku rozbieżności występujących pomiędzy wersją polską a wersją angielską umowy wersja polska ma znaczenie rozstrzygające.

Wykonawca				Zamawiający

załącznik nr 1 do umowy

Oferta Wykonawcy

załącznik nr 2 do umowy

Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego

Protokół zdawczo-odbiorczy

sporządzony w .................. w dniu .......................

pomiędzy

...............................................................................

jako Wykonawcą

a

Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN z siedzibą przy ul. Z. Noskowskiego 12/14 w (61-704) Poznań, reprezentowanym przez:

..............................................................................

jako Zamawiającym

- Przedmiotem odbioru jest ……………………… w liczbie …………. dostarczony przez Wykonawcę na podstawie umowy nr ……… z dnia ……………. Szczegółowa specyfikacja sprzętu, data dostarczenia do ................oraz numery seryjne są wskazane w załączniku nr 1 do protokołu.

- Zamawiający sprawdził kompletność dostawy i prawidłowe działanie uruchomionego sprzętu oraz stwierdził, że przedmiot zamówienia został przez Wykonawcę zrealizowany w całości zgodnie 
z ofertą Wykonawcy i zawartą umową pomiędzy stronami.

- Przedmiot zamówienia  odebrano bez zastrzeżeń.

- Niniejszy protokół, po jego obustronnym podpisaniu, stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

Za Wykonawcę				Za Zamawiającego

załącznik nr 3 do umowy

SIWZ

- IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie zaadaptowanych pomieszczeń w meble laboratoryjne, biurowe i regały. Do zakresu przedmiotu należy:  dostawa, wniesienie, rozładunek, instalacja i montaż  mebli laboratoryjnych , biurowych i regałów  w miejscu  wskazanym w siedzibie  Zamawiającego .

Wymiary mebli laboratoryjnych zostały podane w sposób orientacyjny (+/-)  2 cm.

Przed przystąpieniem do złożenia oferty, Wykonawca zobowiązany jest do skontaktowania się z przedstawicielem Zamawiającego (użytkownikiem) w celu  dokonania pomiarów pomieszczeń.

CZĘŚĆ I – MEBLE LABORATORYJNE

Parametry techniczne:

Pomieszczenie 0.4 – Laboratorium

Ściany w pomieszczeniu są wykonane z konstrukcji aluminiowej, dlatego oferowane szafki wiszące muszą być montowane do stelaży mebli.

Zaoferowane meble laboratoryjne i blaty muszą być zgodne z normą: PN-EN 13150, PNEN13792,PN-EN,

PN-EN 14056 - należy dołączyć deklarację zgodności wystawioną przez producenta mebli laboratoryjnych potwierdzającą  zgodność z obowiązującymi  normami.

W załączonym planie laboratorium stoły oznaczono jako A i B. Stoły powinny posiadać taką konstrukcję, aby nie wymagały przymocowania do ścian.

Stoły

Długości stołów dostosowane do wymiarów istniejących pomieszczeń na podstawie wcześniejszych pomiarów dokonanych przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.

Stół A

Stół przyścienny, wys.90cm, szer. 75cm  ze stanowiskiem ze zlewem ceramicznym o wym. 45x45cm i ociekaczem typu „jeż”, przytwierdzonym do stołu lub ewentualnie krótkiej nadstawki, ze względu na aluminiową ściankę uniemożliwiającą instalację ociekacza.

Blat wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego z podniesionym obrzeżem. Podniesione obrzeże ma być  tak skonstruowane, aby utrzymać na powierzchni blatu rozlaną ciecz o objętości min. 6 l/m2.

Pod nim podwieszane szafki – jedna „60” podzlewowa, druga „90” z półką w środku i pionową przegrodą.

Stół B

Stół przyścienny z nadstawką w kształcie litery „U”, wys. 90cm, szer. 75cm.

Stół u podstawy „U” ma zawierać dwa ceramiczne zlewiki laboratoryjne oraz zawory przynajmniej zimnej wody (jak na rysunku – oznaczone jako H2O). Pod nim dwie szafki jezdne „40” lub „60”, z co najmniej 4 szufladami (z kółkami gumowanymi, przystosowanymi do płytek), dwie szafki kątowe z półką w środku, podwieszane oraz dwie szafki „40” lub „60”, z co najmniej 4 szufladami, podwieszane. Pod blatem powinna zostać wolna przestrzeń o szerokości +/- 100cm. Na nadstawce w części podstawy „U” zamontowane szafki górne na całej szerokości ściany (~310cm), w tym dwie szafki kątowe. Szafki te muszą być zamontowane na samodzielnym stelażu, ponieważ nie mogą wymagać opierania ciężaru na ścianie.

Blat wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego bez podniesionego obrzeża. Blat stołu może składać się z maksymalnie 4 zestawionych elementów o równej wysokości i bez przerw na styku.

Nadstawki

Nadstawki mają zawierać gniazda elektryczne (zgodnie z opisem umieszczonym w części Nadstawki instalacyjne).

Stelaże stołów

Stelaże stołów przyściennych mają stanowić zwartą konstrukcję typu C. Stoły mają być zbudowane z elementów łączonych podczas montażu za pomocą śrub i nakrętek w miejscu docelowego przeznaczenia. Konstrukcja stelaża stołu musi zapewniać podparcie blatów na całym obwodzie. Nogi stołów mają być wyposażone w stopki zapewniające wypoziomowanie konstrukcji nośnych. Stelaże łączące nogi stołów mają być wykonane z kształtowników stalowych zapewniających możliwość zamontowania szafek dolnych – podwieszanych pod konstrukcję. Konstrukcja stelaży ma zapewniać możliwość łatwego montażu i demontażu szafek dolnych oraz podwieszenie ich w dowolnym miejscu stelaża stołu. Wszystkie widoczne otwory w zastosowanych kształtownikach stalowych muszą być zamknięte zaślepkami z tworzywa sztucznego.

Stelaż stołu w całości ma być malowany proszkowo farbami epoksydowymi, posiadającymi Atest Higieniczny na farbę proszkową– kopię Atestu Higienicznego.

Wysokość wszystkich stołów laboratoryjnych musi wynosić 90cm. Minimalna odległość pomiędzy podłogą a dolną częścią stelaża musi wynosić 150 mm (– 0/+20 mm) (zgodnie z normą PN-EN 13 150).

Wszelkie elementy tylne oraz boczne stelaży meblowych, nieprzystające do ścian lub do sąsiadujących elementów umeblowania, należy zabudować od podstawy blatu do wysokości podstawy modułów szafkowych podblatowych, płytą meblową laminowaną  o grubości min. 10mm.

Blaty

Blaty wszystkich stołów laboratoryjnych muszą być wykonane z konglomeratu kwarcowo- granitowego spojonego żywicą poliestrową o grubości nie mniejszej niż 20mm (+/- 2mm). Powierzchnia blatu nie może zawierać sztucznych barwników i ma być jednorodna z wnętrzem materiału (jednolity konglomerat). Nie dopuszcza się stosowania tzw. glazury chemicznej, ani też wykonanej z materiału innego niż wnętrze blatu. Wszelkie widoczne obrzeża blatów muszą być glazurowane (szkliwione).

Krawędzie zewnętrzne blatów muszą być zakończone wyobleniem o promieniu 4 mm. Powierzchnie blatów muszą być polerowane.

Kolor blatów uzgodnione z Zamawiającym na podstawie dostarczonych  próbników kolorystycznych po wyborze Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia - minimum 3  wzorów kolorystycznych płyt meblowych.

Nadstawki instalacyjne

Nadstawki w stole przyściennym mają być oparte na kolumnach wykonanych z profili stalowych lub aluminiowych pokrytych techniką proszkową farbami poliestrowymi. Kolumny mają być wykonane w kształcie prostokąta lub trójkąta, połączonych ze sobą półką z profili stalowych bez dodatkowego podparcia pomiędzy kolumnami. Gniazda elektryczne mają być usytuowane w pionowych kolumnach nadstawki instalacyjnej lub na poziomym panelu nadstawki wykonanym z żywicy fenolowej. Nadstawka musi posiadać 2 poziomy półek laminowanych z ogranicznikiem z przodu i z tyłu stanowiącym zabezpieczenie dla przedmiotów stojących na półkach. Nadstawka instalacyjna musi być zamocowana trwale do blatu roboczego stołu laboratoryjnego. Nadstawki wyposażone w gniazda elektryczne, zlewiki i zawory wodne muszą być zgodne z obowiązującymi normami.

Szafki laminowane podwieszane, wiszące i jezdne

Fronty, uchwyty oraz okucia meblowe mają być technologicznie identyczne dla wszystkich rodzajów dostarczanych szafek, tj. podwieszanych, wiszących i jezdnych.

Wszystkie drzwi szafek mają być drzwiami pełnymi. Korpusy i fronty szafek laminowanych mają być wykonane w całości, z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18mm obustronnie laminowanej. Tylna ściana szafek ma być wykonana z płyty obustronnie laminowanej o grubości min 10mm. Korpusy i fronty szafek laminowanych mają być w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbników kolorystycznych. Szuflady laminowane mają być z frontami wykonanymi z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm, obustronnie laminowanej. Spód szuflad ma być z płyty laminowanej o grubości min. 10 mm.

Wszystkie widoczne krawędzie płyty laminowanej w szafce i szufladzie muszą być oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 2mm.

Zawiasy stalowe z powłoką galwanizowaną, z funkcją zapewniającą wyhamowanie i samodomykanie w końcowej fazie zamykania drzwi. Kąt otwarcia drzwi minimum 90º, natomiast kąt otwarcia drzwi szafek kątowych min. 180º.

Prowadnice szuflad metalowe typ metabox (lub inne równorzędne) tj. prowadnice szuflady stanowią bok korpusu szuflady. Prowadnice muszą posiadać funkcję samodomykania szuflad w końcowej fazie zamykania. W szufladach należy zastosować prowadnice o wysokości 86mm±10mm dla płytkich szuflad oraz prowadnice o wysokości 150mm±10mm dla głębokich szuflad.

Uchwyty w szafkach mają być metalowe, długość uchwytów min. 96mm.

Część zamknięta szafek musi być wyposażona w 2 półki o regulowanej wysokości.

Szafki podwieszane pod stelażami muszą posiadać konstrukcję umożliwiającą zmianę miejsca ich zawieszenia, demontaż i montaż, bez konieczności demontowania pozostałych elementów stołu laboratoryjnego.

Szafki jezdne mają być wyposażone w cztery kółka o średnicy min. Ø 75mm z metalowym widelcem i tzw. płytką mocującą, głowica skrętna ułożyskowa, opona wykonana z niebrudzącej gumy. Dwa przednie kółka mają być wyposażone w hamulec.

Osprzęt laboratoryjny

Armatura laboratoryjna ma być pokryta farbą odporną chemicznie, zaś pokrętła muszą kolorystycznie oznaczać rodzaj danego medium zgodnie z normą PN-EN 13792:2003. Zawory i armatura mają spełniać wymagania BHP, a ich powierzchnia ma być odporna chemicznie i odporna na działanie promieni UV.

Baterie wody ciepłej-zimnej mają być na jednej kolumnie oraz mają posiadać wylewkę wody zakończoną aeratorem (sitkiem).

Zlew laboratoryjny i zlewiki laboratoryjne mają być wykonane z litej ceramiki technicznej, odpornej chemicznie. Sposób osadzenia zlewu i zlewików w stole laboratoryjnym: podwieszane pod blat, obrzeża wewnętrzne otworów pod zlew i zlewiki oraz w blacie szkliwione. Armatura i zawory mają posiadać atest higieniczny Zakładu Higieny Komunalnej PZH.

- Taborety laboratoryjne wysokie – 3sztuki

Siedziska taboretów laboratoryjnych muszą być wykonane z odpornego na zabrudzenia poliuretanu w kolorze czarnym. Taborety muszą mieć możliwość regulowania wysokości w zakresie 500-750mm od podłogi oraz być wyposażone w okrągły podnóżek, posiadający możliwość regulacji wysokości oraz kółka wykonane z niebrudzącej gumy, przystosowane do podłóg pokrytych płytkami.

CZĘŚĆ II – MEBLE BIUROWE

Meble biurowe, krzesła i produkty z nimi związane w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbników kolorystycznych po wyborze Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia  - minimum 6 wzorów kolorystycznych płyt meblowych.

I. Zamawiający wymaga, aby wykonane meble biurowe spełniały następujące warunki techniczne:

- Materiały i surowce użyte do produkcji mebli i krzeseł wysokiej jakości i trwałości.

- Meble muszą być wykonane w sposób estetyczny.

- Meble standardowe wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości min. 18mm, blaty z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm pokrytej obustronnie melaminą.

- Wszystkie krawędzie mebli zabezpieczone ABS, oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o grubości co minimum 2mm, w kolorach płyty;

- Elementy metalowe dwukrotnie malowane proszkowo (np. stelaże stołów);

- Biurka wyposażone w kanały poziome i pionowe do prowadzenia kabli ukryte w nodze oraz poziomej belce łączącej, biegnącej pod blatem, uchylne.  W blacie biurek okrągły zamykany przepust kablowy z tworzywa PCV;

- Plecy mebli z płyty HDF o grubości min. 3,2mm, lakierowanej w kolorze mebli;

- Wszystkie szafy i szafki zamykane na zamki, kontenery podbiurkowe i przybiurkowe zamykane na zamek centralny z dwoma kluczykami (w tym min. jeden łamany), blokujący wszystkie szuflady jednocześnie. Minimum 2 klucze do każdej szafki;

- Szuflady wykonane na prowadnicach kulkowych z wysuwem min.75%. Systemy szuflad z blokadą wysuwu więcej niż jednej szuflady nie licząc piórnika.

- Uchwyty w szafkach metalowe, chyba że zaznaczono inaczej (S3).

- Zawiasy puszkowe, metalowe, samodomykające - pozwalający na płynne i ciche domykanie drzwi, o kącie rozwarcia min. 100stopni, pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (clip). Gwarantowana wytrzymałość zawiasów 80tys. cykli.

- Meble na stopkach umożliwiających ich poziomowanie w zakresie ±15 mm.

- Odległość między półkami we wszystkich szafach i kontenerach zgodna z międzynarodowym standardem OH (1OH=327mm = 1 wysokość segregatorowa).

- Półki we wszystkich meblach z możliwością regulacji rozstawu i mocowaniem do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie.

- Montaż blatu z nogami przy pomocy połączeń rozłącznych (np. metalowe mufy) dających możliwość wielokrotnego demontażu bez osłabienia łączenia.

- Wszystkie widoczne otwory w zastosowanych kształtownikach stalowych lub płytach meblowych zamknięte zaślepkami z tworzywa sztucznego.

- Wymagania dotyczące krzeseł:

  - podłokietniki w standardzie;

  - regulacja wysokości i kąta odchylenia oparcia oraz odległości oparcia od siedziska,

  - płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego

  - profilowane oparcie czyli odpowiednie podparcie pleców na całej długości

  - kółka do powierzchni twardych.

  - wszystkie fotele i krzesła w jednym pomieszczeniu powinny mieć jednakowy kolor tapicerki, stelaża i kółek.

0.1

0.2

0,7

0,3

0,5

- II OPISY MEBLI

- Zestawienie ilościowe mebli

| L.p | Indeks | - Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | B1 | Biurko gabinetowe, kształtowe | 1 |
| - 2 | B2 | Biurko proste wąskie | 1 |
| - 3 | B3 | Blat biurkowy, całościowy lub złożony z max.2 zestawionych odrębnych elementów o dł. max. 240 | 1 |
| - 4 | B4 | Blat biurkowy całościowy lub złożony z max. 2 zestawionych odrębnych elementów | 1 |
| - 5 | B5 | Blat biurkowy L-kształtny, całościowy lub złożony z max.3 zestawionych odrębnych elementów | 1 |
| - 6 | B6 | Blat biurkowy, całościowy lub złożony z max.2 zestawionych odrębnych elementów | 1 |
| - 9 | St1 | Stolik konferencyjny | 1 |
| - 9 | St2 | Stół konferencyjny | 1 |
|  | K1 | Kontener podbiurkowy z 3 szufladami | 5 |
|  | K2 | Kontener podbiurkowy z szafką | 2 |
|  | K3 | Kontener przybiurkowy z 4 szufladami, wys. jak blat biurowy B5 | 1 |
|  | S1 | Szafa aktowa żaluzjowa (2OH) | 2 |
| - 5 | S2 | Szafa na całej długości ściany (330cm) całościowa lub złożona z zestawionych odrębnych elementów (5OH) | 1 |
|  | - S2a | Szafa-regał aktowy | 1 |
|  | S2b | Szafa kartotekowa | 2 |
|  | S2c | Szafa ubraniowa | 1 |
| - 9 | S3 | Szafa do przechowywania specjalistycznego sprzętu (wys. max. 80cm) | 2 |
| - 9 | S4 | Szafa aktowa zamykana szer. 60cm, wys. jak blat biurowy B4 | 1 |
| - 5 | S5 | Szafa na całej długości ściany, całościowa lub złożona z zestawionych odrębnych elementów, 6OH | 1 |
|  | - S5-1,6 | Regał aktowy otwarty | 2 |
|  | S5-2 | Szafa socjalna z umywalką | 1 |
|  | S5-3,5 | Szafa aktowa zamykana żaluzją | 2 |
|  | S5-4 | Szafa ubraniowa | 1 |
|  | S6 | Szafa aktowa (2 OH) | 1 |
|  | S7 | Szafa aktowa (3OH) | 1 |
| - 9 | SC1 | Ścianka przybiurkowa tylnia | 7 |
|  | P1 | Półka do ścianki SC1 gł. ok.25cm | 7 |
|  | KO1 | Fotel obrotowy do gabinetu | 1 |
|  | KO2 | Fotel obrotowy pracowniczy | 12 |
|  | KK1 | Krzesło konferencyjne do gabinetu | 2 |
|  | KK2 | Krzesło konferencyjne pracownicze | 6 |
|  | A1 | Wspornik pod komputer | 5 |
|  | A2 | Wieszak stojący | 2 |

Biurko B1

Kształt blatu biurka B1

Blat biurka w kształcie „kromki chleba” lub podobny z mocno zaokrąglonymi wszystkimi kątami oraz nie wypukłym dłuższym bokiem przeznaczonym do pracy, wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm pokrytej obustronnie melaminą. Wymiary: dł. 160-180cm, szer. 80-90cm, wys. 72-75cm. Stelaż stołu metalowy z elementami do regulacji poziomu (±15 mm). Biurko wyposażone w kanał podbiurkowy na kable, metalowy, uchylny oraz kanał pionowy na kable. Od frontu biurko zabudowane (materiał i szczegóły jak w pkt. I).

Biurko B2

Biurko proste o maksymalnych wymiarach: dł. 120-140cm, szer. 55-65cm, wys. 72-75cm.  Blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm pokrytej obustronnie melaminą. Stelaż stołu metalowy z elementami do regulacji poziomu (±15 mm). Biurko wyposażone w kanał podbiurkowy na kable, metalowy, uchylny oraz kanał pionowy na kable. Od frontu biurko zabudowane (materiał i szczegóły jak w pkt. I).

Blat biurkowy B3, B4, B5, B6

Blaty biurowe B3, B4, B5, B6

Blat biurka z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm pokrytej obustronnie melaminą, blat oklejony z czterech stron obrzeżem PCV o grubości 2mm w kolorze płyty. W blacie biurka zamknięta przelotka kablowa. Stelaż biurka metalowy oparty na nogach w kształcie odwróconej litery T, wyposażony w standardzie w poziome i pionowe prowadzenia kabli ukryte w nodze oraz poziomej belce łączącej, biegnącej pod blatem.

Otwory w nogach umieszczone od wewnątrz nogi w górnej i dolnej części służą do poprowadzenia przewodów do gniazd zasilających w podłodze bądź, poprzez poziomy kanał kablowy, do urządzeń umieszczonych nad i pod blatem biurka. Stabilny stelaż metalowy dwukrotnie malowany proszkowo, wyposażony w stopki do regulacji poziomu w zakresie ±15mm. Blat melaminowany, wys. 72-75cm.

Blat biurowy B3 całościowy lub złożony max. z 2 zestawionych odrębnych elementów o równym poziomie i bez przerw na styku o dł. max. 240cm, szer. minimum 75cm, wys. 72-75cm z dwoma stanowiskami roboczymi (materiał i szczegóły jak w pk. I).

Blat biurowy B4 całościowy lub złożony max. z 2 zestawionych odrębnych elementów o równym poziomie i bez przerw na styku, przylegający do ściany o dł. 356cm z dwoma stanowiskami roboczymi, o szer. minimum70cm, wys. 72-75cm. Pod blatem 2 kontenery (K2) wyposażone w co najmniej 1 półkę o regulowanej wysokości (materiał i szczegóły jak w pk. I).

Blat biurowy w kształcie litery L (B5) całościowy lub złożony max. z 3 zestawionych odrębnych elementów o równym poziomie i bez przerwy na styku, wys. 72-75cm, przylegający do ścian o wymiarach: 356cm minus głębokość szafy S5/260cm z trzema stanowiskami roboczymi. Stanowiska mają posiadać kontener podbiurkowy (K1)(dłuższe ramię) i przybiurkowy (K3)(krótsze ramię) (materiały i szczegóły jak w pk. I).

Dłuższe ramię ma być dostosowane szerokością blatu do szerokości szafy S5-1; krótsze ramię ma mieć minimum 60 cm szerokości.

Blat biurowy (B6) całościowy lub złożony z max. 2 zestawionych odrębnych elementów o równym poziomie i bez przerw na styku, wys. 72-75cm, przylegający do ściany o dł. 356cmi minus głębokość szafy S5 z dwoma stanowiskami roboczymi. Stanowiska mają posiadać kontener podbiurkowy (K1) (materiały i szczegóły jak w pk. I). Szerokość blatu  ma być dostosowana do szerokości szafy S5-6.

Stół St1

Stolik konferencyjny, okrągły śr. 65-75cm, wys. 70-76cm. Blat stołu z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm pokrytej obustronnie melaminą (materiał i szczegóły jak w pkt. I)

- Stół konferencyjny St2

Blat stołu owalny z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm pokrytej obustronnie melaminą, blat oklejony obrzeżem PCV o grubości 2mm w kolorze płyty. Stelaż stołu metalowy, nogi z możliwością regulacji poziomu w zakresie ±15mm.

Wymiary: dł. 200-220cm, szer. 100-120cm, wys. 72-80cm.

Przy stole na stałe  znajdować się będzie 6 szt. krzeseł KK2.

Dotyczy kontenerów K1, K2, K3

Boki i plecy z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Plecy wpuszczane w boki. Wieniec górny i dolny z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Wieniec górny mocowany na złącza mimośrodowe. Wieniec dolny kontenera  na stopkach poziomujących w zakresie ± 15 mm.

Korpus klejony fabrycznie w całość. Fronty z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm, pokrytej obustronnie melaminą.

Kontenery  wyposażone w plastikowy piórnik oraz trzy szuflady na prowadnicach kulkowych zabezpieczone przed jednoczesnym wysunięciem więcej niż jednej szuflady.

Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma kluczykami (w tym jeden łamany), blokujący wszystkie szuflady jednocześnie (materiał i szczegóły jak w pkt. I).

## Kontener  K2

## Kontener  K3

## Kontener  K1

Kontener K1

Kontener podbiurkowy wyposażony w 3 szuflady. Wymiary: szer. 41-45cm, gł. 56-60cm, wys. dostosowana do wysokości biurek B1, B5, B6

Kontener K2

Kontener podbiurkowy z szafką. Wymiary: szer. 40-45cm, gł. 56-60cm, wys. dostosowana do wysokości blatu B4

Kontener K3

Kontener przybiurkowy wyposażony w 4 szuflady, stanowiący przedłużenie blatu B5 i równy  jego wysokości. Wymiary: szer. 40-45cm, gł. i wys. dostosowana do wysokości blatu biurowego B5.

Szafy S1, S2

Konstrukcja szafy wieńcowa, z wieńcami nachodzącymi na drzwi. Boki z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości co najmniej 3,2mm, pokrytej obustronnie melaminą. Wieniec dolny i górny z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Wszystkie fronty oklejone z czterech stron obrzeżem PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie ±15 mm. Dodatkowo w każdej szafie co najmniej 1 półka konstrukcyjna zwiększająca sztywności korpusu (materiał i szczegóły jak w pkt. I).

Szafa S1

Szafa S1 z żaluzją otwieraną w poziomie, od prawej strony na lewą. Żaluzja w kolorze aluminium, montowana w prowadnicach aluminiowych, wyposażona w zamek (min. jeden klucz łamany + min. 1 prosty). o wymiarach:dł. 80-100cm, szer. 42-45cm, wys. 72-80cm (2 OH)  (materiał i szczegóły jak w pkt. I).

Szafa S1

Szafa S2

Szafa S2 na całej długości ściany (ok.330cm) całościowa lub złożona z 3-5 zestawionych odrębnych elementów, o wymiarach gł. 42-50cm, wys. 180-190cm (5OH). Montażu drzwi skrzydłowych na samodomykające zawiasy puszkowe o kącie rozwarcia min. 100 stopni, pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (clip). Regulacja wysokości półek minimum 32 mm na całej wysokości szafy.  (materiały i szczegóły jak w pkt. I):

- Szafa-regał aktowy (S2a) na 5 wysokości segregatora, w tym 2 dolne przestrzenie zamykane drzwiami, 3 górne przestrzenie otwarte. Szafa  o dł. 60-120cm

- Szafa kartotekowa (S2b) na 5 wysokości segregatora, w tym 2 szuflady kartotekowe (metalowe wkłady kartotekowe z czołami z płyty gr. 18 mm) wyposażone w zamek centralny i blokadę jednoczesnego wysuwu więcej niż jednej szuflady. Wymagany jest 100% wysuw szuflad. Pozostałe 3 przestrzenie segregatorowe otwarte. Szafa o dł. 60-120cm,

- Szafa ubraniowa (S2c) zamykana, o dł. 60-80cm, wieszak wysuwny.

Szafa S2a                        Szafa S2b                       Szafa S2c

Szafa S3 Szafa aktowa na 2 wysokości segregatora, wyposażona w drzwi skrzydłowe o wysokości do przeszklenia ściany w pomieszczeniu 0.2 (ok. 80cm) służąca do przechowywania specjalistycznego sprzętu. Muszą się do niej zmieścić co najmniej 2 skrzynie o wymiarach: dł. 97cm/gł.22cm/wys.21cm.

Uchwyty w szafkach nie mogą być metalowe.

(Materiał i szczegóły jak w I.)

Szafka aktowa S4 stanowiąca przedłużenie blatu biurka B4, o równej mu wysokości, wyposażona w drzwi skrzydłowe, z co najmniej 2 półkami o regulowanej wysokości (2OH) (materiał i szczegóły jak w pk. I).

Wymiary: szer. 60cm±1cm, gł. 42-80cm -wysokość i głębokość  dostosowana do blatu B4.

Szafa aktowa S4

Szafa (S5) wykonana na wymiar lub złożona z dostępnych komponentów (cała lub z nadstawką) o przylegająca do ściany o dł. ok. 480cm, szer.42-50cm, wys. co najmniej 200cm. (6 wysokości segregatora - 6OH) podzielona na kilka funkcjonalnych części (materiały i szczegóły jak w pk. I):

- część 1,6 regał aktowy otwarty na 6 wysokości segregatora, o szer. ok. 75-80cm - dostosowanej do szerokości blatu B5 i B6, z co najmniej 5 półkami o regulowanej wysokości

- część 2 szafa socjalna, na wysokości 85cm od podłogi zamontowana półka (np. blat kuchenny gr. min. 25mm - postforming) z wpuszczonym zlewozmywakiem jednokomorowym i baterią stojącą. W tyle wycięcie na podłączenie wody i odpływu. Pod umywalką co najmniej 1półka o regulowanej wysokości, nad umywalką co najmniej 2 półki o regulowanej wysokości. Szer. 80cm1cm

- część 3,5 Szafa aktowa z żaluzją otwieraną w pionie. Żaluzja w kolorze aluminium, montowana w prowadnicach aluminiowych. Żaluzja wyposażona w listwę prowadzącą (zamiast uchwytu) i zamek (jeden klucz łamany + 1 prosty) z co najmniej 5 półkami o regulowanej wysokości. Szer. 80-100cm 1cm

- część 4 - Szafa ubraniowa na 6 wysokości segregatora (6OH), wyposażona w wieszak wysuwny i co najmniej 1 półkę nad wieszakiem  szer. minimum  60cm

Szafa S5-1,6                    Szafa S5-3,5                  Szafa S5-2                 Szafa S5-4

(szafa socjalna)

Szafa aktowa (S6) na 3 wysokości segregatora (3OH), posiadająca drzwi skrzydłowe o wymiarach: szer. 75-100cm, gł. 40-45cm, wys.110-120cm.

Szafa aktowa (S7) na 2 wysokości segregatora (2OH), posiadająca drzwi skrzydłowe o wymiarach: szer. 75-100cm, gł. 40-45cm, wys. 72-80cm.

Szafa S6                  Szafa S7

Ścianki z półkami  SC1+P1 płyty zapobiegające spadaniu drobnych przedmiotów za biurka. Ścianki montowane do blatów biurowych B4, B5 i B6 (nie ma możliwości montażu do ścian i podłogi), zaopatrzone w półki.(P1). Sposób mocowania musi zapewniać stabilność ścianki i półek P1. Pod półką musi zmieścić się monitor co najmniej 17”

- ŚCIANKI SC1

przykładowy schemat ścianki SC1

Wykonana z płyty o grubości 18-25mm pokryta obustronnie melaminą, górna i boczna krawędź zabezpieczona profilem aluminiowym. Profil umożliwia łączenie ścianek między sobą. Wymiary dostosowane do długości blatów B4, B5 i B6.

PÓŁKI P1.

przykładowy  schemat półki P1

Półka wykonana z płyty o grubości 18-25mm pokryta obustronnie melaminą, oklejona PCV gr. 2 mm z 4 stron. Zamontowana do ścianek typu SC1 w sposób zapewniający stabilność. Wymiary dostosowane do długości ścianek SC1.

- III OPISY POMIESZCZEŃ

Pomieszczenie 0.1

Zestawienie całościowe:

| L.p | Indeks | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | B1 | Biurko gabinetowe, kształtowe, wym.: dł. 170-180cm, szer. 80-90cm | 1 |
| - 2 | B2 | Biurko proste o wym.: dł. 120-140cm, szer. 55-65cm | 1 |
| - 3 | K1 | kontener podbiurkowy z 3 szufladami | 1 |
|  | St1 | Stolik konferencyjny, okrągły śr. 65-75cm, wys. 70-76cm | 1 |
| - 4 | S1 | Szafa aktowa żaluzjowa (2OH), wym.: dł. 80-100cm, szer. 42-45cm, wys. 72-80cm | 2 |
| - 5 | S2 | Szafa na całej długości ściany (330cm) całościowa lub złożona z zestawionych odrębnych elementów (5OH) | 1 |
|  | S2a | Szafa-regał aktowy | 1 |
|  | S2b | Szafa kartotekowa | 2 |
|  | S2c | Szafa ubraniowa | 1 |
| - 5 | KO1 | Fotel obrotowy do gabinetu | 1 |
| - 4 | KK1 | Krzesło konferencyjne do gabinetu | 2 |
| - 4 | A1 | Wspornik pod komputer | 1 |
| - 4 | A2 | Wieszak stojący | 2 |

Pomieszczenie 0.2

Zestawienie całościowe:

| - 4 | S3 | Szafa do przechowywania specjalistycznego sprzętu | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

Pomieszczenie 0.3

Zestawienie całościowe:

| L.p | Indeks | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | B3 | blat biurkowy, całościowy lub złożony z max.2 zestawionych odrębnych elementów o dł. max. 240cm | 1 |
| 2 | B4 | blat biurkowy, całościowy lub złożony z max.2 zestawionych odrębnych elementów o dł. 290-295cm | 1 |
| 3 | K2 | kontener podbiurkowy z szafką | 2 |
| 4 | S4 | szafa aktowa zamykana (2OH) | 1 |
| 5 | KO2 | Fotel obrotowy pracowniczy | 4 |
| 7 | SC1 | Ścianka przybiurkowa niska montowana do blatu B4 | 2 |
| 8 | P1 | Półka do ścianki SC1 | 2 |

Pomieszczenie 0.5

Zestawienie całościowe:

| L.p | Indeks | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | B5 | Blat biurkowy L-kształtny, całościowy lub złożony z max.3 zestawionych odrębnych elementów | 1 |
| 2 | B6 | Blat biurkowy, całościowy lub złożony z max.2 zestawionych odrębnych elementów | 1 |
| 3 | K1 | Kontener podbiurkowy z 3 szufladami | 4 |
| 4 | K2 | Kontener przybiurkowe wysokości biurka z 4 szufladami | 1 |
| 5 | S5 | Szafa na całej długości ściany całościowa lub złożona z zestawionych odrębnych elementów | 1 |
|  | - S5-1,6 | Regał aktowy otwarty | 2 |
|  | S5-2 | Szafa socjalna z umywalką | 1 |
|  | S5-3,5 | Szafa aktowa zamykana żaluzją | 2 |
|  | S5-4 | Szafa ubraniowa | 1 |
| - 6 | KO2 | Fotel obrotowy pracowniczy | 5 |
| - 7 | SC1 | Ścianka przybiurkowa niska montowana do blatów B5 i B6 | 5 |
| - 8 | P1 | Półka do ścianki SC1 | 5 |
| - 4 | A1 | Wspornik pod komputer | 4 |

Pomieszczenie 0.7

Zestawienie całościowe:

|  | S6 | Szafa aktowa (3 OH) | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S7 | Szafa aktowa (2 OH) | 1 |
|  | KO2 | Fotel obrotowy pracowniczy | 2 |

III   Wspornik pod komputer A1

Ze względu na wymaganą konstrukcję biurek B3-B6, wspornik powinien być podwieszany pod blat biurka, metalowy, dwukrotnie malowany proszkowo.

przykładowy wspornik komputerowy

Fotel K01

Fotel obrotowy z mechanizmem synchronicznym (z blokadą w 4 położeniach + regulacja głębokości siedziska), oparcie wysokie w pełni tapicerowane (bez widocznych elementów plastikowych z tyłu oparcia), regulacja wysokości oparcia niezależnie od siedziska, regulacja wysokości siedziska, regulowane na wysokość podłokietniki, tkanina z odpornością na ścieranie min. 100 tys. cykli Martindale'a. Kółka do podłóg twardych. Podstawa pięcioramienna,

Parametry fotela:

- całkowita wysokość fotela regulowana w zakresie co najmniej 9cm (92-125cm2cm  najniższe i najwyższe położenie siłownika i oparcia)

- wysokość siedziska od podłogi regulowana w zakresie co najmniej 8cm (47-58cm2cm)

- szerokość siedziska: 46cm 2cm

- regulowana głębokość siedziska

Fotel K02

Fotel obrotowy z mechanizmem synchronicznym (z blokadą w 4 położeniach), regulacja wysokości siedziska, regulowane podłokietniki na wysokość, baza: czarna, tkanina z odpornością na ścieranie min. 100 tys. cykli Martindale'a, kółka do podłóg twardych. Podstawa pięcioramienna.

Parametry fotela:

- wysokość całkowita od podłogi regulowana w zakresie co najmniej 8cm (93-116cm2cm)

- szerokość całkowita 65cm2cm

- głębokość całkowita 65cm2cm

- wysokość siedziska od podłogi regulowana w zakresie co najmniej 8cm (46-57cm2cm)

- szerokość siedziska 48cm2cm

- głębokość siedziska 45cm2cm

- wysokość podłokietników 68cm2cm

Krzesło KK1

Krzesło konferencyjne, stelaż metalowy, podłokietniki z nakładką PU, siedzisko i oparcie profilowane, w całości tapicerowane (bez widocznych elementów plastikowych z tyłu oparcia), i odpornością na ścieranie min. 100 tys. cykli Martindale'a

Parametry krzesła:

- wysokość całkowita od podłogi 85cm5cm

- szerokość całkowita 60cm2cm

- głębokość całkowita 61cm2cm

- wysokość siedziska od podłogi 47cm 2cm

- szerokość siedziska 50cm3cm

- głębokość siedziska 40cm3cm

Krzesło KK2

Krzesło konferencyjne, stelaż metalowy w kolorze metalik, z odpornością na ścieranie min. 100 tys. cykli Martindale'a. Krzesło ma zapewniać możliwość sztaplowania.

Wieszak A2

Wieszak w kolorze metalik z parasolnikiem i 2-ma poziomami wieszaków.

Parametry:

| wysokość całkowita |  | ok. 170cm |
| --- | --- | --- |
| szerokość całkowita |  | 40-60cm |

CZĘŚĆ III- REGAŁY

Regały 3 szt.

Regały mają posiadać trzy półki w kształcie trapezu o wymiarach:

Wysokość h= 0,60 m

Podstawa P1= 2,30 m

Podstawa P2= 3,30 m

- o rozstawie między półkami 0,35 m

Konstrukcja regałów ma być wykonana z profili zamkniętych stalowych, malowanych  proszkowo w kolorze białym.

Półki regałów  mają być wykonane z blachy, - malowane proszkowo w kolorze białym.

Obudowa regałów ma być wykonana  w formie rolet żaluzyjnych – 3 szt.

Dodatkowe 2 szt.  rolet żaluzyjnych do zabudowy wnęk, bez umieszczania w niej regałów.

Żaluzja ma być wykonana z lameli wzmocnionych – białych o wymiarach:

szerokość: 3,50 m

wysokość: 1,0 m

Żaluzja ma być wyposażona w napęd elektryczny z wyłącznikiem na pilota.

Do regałów ma być zamontowana drabina umożliwiająca dostęp do zamontowanych regałów.

Drabina ma być wykonana z rur aluminiowych  Ø 60 dł. 15 mb,  i ma posiadać uchwyty do rur.

Sposób mocowania rury:

Rurę należy  zamontować w poziomie na elemencie żelbetonowym i  następnie umocować na w/w rurce drabinę.

Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także:

- podłączenie do istniejącej  instalacji energetycznej i wodnokanalizacyjnej w obrysie mebli laboratoryjnych i biurowych.

- podłączenie zlewów i armatury do istniejących podłączeń wodno-kanalizacyjnych

- nieograniczona konsultacja techniczna – telefoniczna i mailowa ( w tym pogwarancyjna) końca funkcjonowania urządzeń.

- 1-dniowe szkolenie pracowników w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji mebli laboratoryjnych dla 6 osób w siedzibie Zamawiającego (dla części 1)

Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostawy.

Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany do dnia 30 marca 2011 r.